[image: image2.png]-
J——
 —
-

EIE\EE\TJ.



   [image: image2.png]     

MY-A2-4G接线图
[image: image1.png]D6

1.SPK- 1.MIC-

1L5VEGN
2.SPK+ u}\ ZRM omice

2.GND
D1 3.RJ45_6
EJE  4RJ45_3
M4 SR45.2
6.RJ45_1
7.RESET
8.LED+

"i’. D2
(=
-i-l-l-l-ll-l-i-l-ll sAa § IR-CUT
:3:l:l:i:i:l:i:i:l:l:':i-ﬂ [ Lio_out
lﬂllll ﬂ i D5 2R+ LIR-CUT+
JTHR 3WHITE+ 2.IR-CUT-
4.Ird-

!

or ]f%i.

@ @
JIHIHHHL‘ a

bl

&
EHMEN 48 TR 4*93
5.4




注：标注1所指方向即为第一脚
接口针脚定义
	代号
	接口功能
	序号
	针脚定义 
	针脚功能 

	D1
	8芯网络&电源接口
	1
	DC 5V+
	DC 5V输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号RJ1

	
	
	7
	RESET
	复位

	
	
	8
	LED+
	网络状态指示灯正

	D2
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT+
	5V IR-CUT

	
	
	2
	IR-CUT-
	

	D3
	水平电机
	1
	蓝
	5V电机（1/64）

	
	
	2
	棕
	

	
	
	3
	黄
	

	
	
	4
	黑
	

	
	
	5
	红
	

	D4
	垂直电机
	1
	蓝
	5V电机（1/64）

	
	
	2
	棕
	

	
	
	3
	黄
	

	
	
	4
	黑
	

	
	
	5
	红
	

	D5
	灯板接口
	1
	IO_OUT
	预留

	
	
	2
	IR+
	红外灯

	
	
	3
	WHITE+
	白光灯

	
	
	4
	LED-
	灯负极

	D6
	MIC接口
	1
	MIC-
	麦克风

	
	
	2
	MIC+
	

	D7
	SPK接口
	1
	SPK-
	喇叭（8Ω2W）

	
	
	2
	SPK+
	


中国 · 广东深圳市南山区丽山路民企科技园6栋4楼406

0755-86568600、86568605


