[image: image1.png]-
J——
 —
-

EIE\EE\TJ.



   [image: image3.png]


     

[image: image2.png]- [,!,] L:l:I (” l:' ,. |

;5

,‘ :

=

. ;
=

‘ .

&
E =

-
S ‘4‘
;

-

o

P

E ] R

g

1
=t
¢
I ]

=
)

L...
B

gt

I\
5

=i




800万 智能AI模组
功能特点：
1、1/2.7英寸800万像素黑光CMOS传感器；

支持H.265+、H.265、H.264编码；

3、支持2种灯光信号控制：CDS、PWM信号；
4、支持软光敏：红外模式、双光模式、全彩模式；
[image: image3.png]5、支持图像翻转；

6、支持智能分析：人形检测，车形检测，自定义区域，绊线检测；
7、支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
8、支持Onvif；
9、支持字符叠加；
10、IP地址过滤；

11、支持POE扩展；
12、隐私遮挡、1路IO报警输入输出
产品参数：

	型号
	MC-A87

	主控芯片
	SSC38X

	图像传感器
	800万像素,1/2.7" CMOS 

	视频处理
	H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~12Mpbs可调；支持帧率1~20帧/秒可调；

	图像输出
	主码流：20@FPS(3840×2160),25FPS@(3072×2048）30FPS@（2592×1944,2560×1440,2304×1296，1920×1080，1280×720)；

	
	子码流：720×480,D1,VGA,640×360；

	音频接口
	音频线性1路输入，1路输出，1路SPK输出（8欧2W）；

	音频处理
	G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；

	IRCUT接口
	集成IRCUT切换电路，自动/外部控制/手动/定时来控制IRCUT日夜模式

	网络接口
	1个RJ45以太网接口，10/100M自适应;

	灯板接口
	CDS、PWM红外、PWM暖光；

	IO接口
	支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序

	可靠性
	电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

	业务功能
	支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；

	网络协议
	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议 ,可选GB28181、RTMP以及多种NVR对接协议;

	手机监控
	支持手机监控(iOS, Android) AC18Pro(Videolink)；

	电源
	DC12V电源输入接口 

	工作环境
	-40~+85℃

	尺寸
	38(长) * 38(宽) 


中国 · 广东深圳市南山区丽山路民企科技园6栋4楼406

0755-86568600、86568605


