MC-J40H接线图

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | Reset | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 2芯主MIC | 1 | MIC- | 咪头 |
|  |  | 2 | MIC+ |  |
| D3 | 2芯辅助MIC | 1 | MIC- | 预留 |
|  |  | 2 | MIC+ |  |
| D4 | 音频输出 | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
| D5 | 喇叭输出 | 1 | SPK- | 喇叭输出_8Ω2W |
|  |  | 2 | SPK+ |  |
| D6 | 灯光控制 | 1 | CDSIN | 硬光敏 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | PWM1 | 预留 |
|  |  | 4 | PWN0 | 暖光/白光 |
| D7 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 预留 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 |  |
| D8 | IO+串口 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | TX | 串口 |
|  |  | 3 | RX |  |
|  |  | 4 | IO-OUT | SPKEN |
| D9 | WiFi/4G扩展 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | DP | DP |
|  |  | 3 | DM | DM |
|  |  | 4 | 12V | 12V输出 |
| D10 | TF存储/IO扩展 | 1 | IOOUT_FPC |  |
|  |  | 2 | IOINPUT_FPC |  |
|  |  | 3 | SD_CD |  |
|  |  | 4 | SD_D1 |  |
|  |  | 5 | SD_D0 |  |
|  |  | 6 | GND |  |
|  |  | 7 | SD_CLK |  |
|  |  | 8 | GND |  |
|  |  | 9 | SD_CMD |  |
|  |  | 10 | SD_D3 |  |
|  |  | 11 | SD_D2 |  |
|  |  | 12 | SD_VDD |  |
|  |  | 13 | KEY_RST |  |
|  |  | 14 | V3.3 |  |
|  |  | 15 | V3.3 |  |
|  |  | 16 | V3.3 |  |