MY-F17接线图

1

D7：LED接口

D6：MIC接口

D8：IR-CUT接口

1

D5：水平电机

D4：垂直电机

D1：电源+网络

D2：SPK接口

D3：音频输出

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | SPK接口 | 1 | SPK+ | 喇叭+ |
|  |  | 2 | SPK- | 喇叭- |
| D3 | 音频输出接口 | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AUDIO_GND | 音频地 |
| D4 | 垂直电机 | 1 | 蓝 | 12V电机 |
|  |  | 2 | 粉 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 橙 |  |
|  |  | 5 | 红 |  |
| D5 | 水平电机 | 1 | 蓝 |  |
|  |  | 2 | 粉 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 橙 |  |
|  |  | 5 | 红 |  |
| D6 | MIC接口 | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D7 | 灯板接口 | 1 | IO_EN | 红蓝警灯 |
|  |  | 2 | IR+ | 红外灯正极 |
|  |  | 3 | WHITE+ | 白光灯正极 |
|  |  | 4 | LED- | 灯- |
| D8 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |